产品技术参数要求

- 双模对讲机   10部

该设备具有电池电量显示、多种工作模式：公网单守候. 专网单守候. 公专网双守候. 网关中继功能等功能特点。产品须与本单位原有平台互联互通，产品须符合《GA/T 1056--2013警用数字集群（ PDT）通信系统总体技术规格 》相关技术标准要求。

具体参数为：

| 公网部分 |  |
| --- | --- |
| 200个以上组内成员 |  |
| 公网数字语音技术，清晰洪亮 |  |
| 工作组名称显示，呼叫方用户名显示 |  |
| 通过面板按键选择群组，或选择成员进行单呼 |  |
| 通过管理平台可任意修改或增加群组和成员 |  |
| 调度台可实现开启或关闭GPS监听，轨迹回放，监听录音功能，遥毙/唤醒，平台对讲 |  |
| 支持后台设定单次最长通话时间 |  |
| 操作系统: LINUX 定位系统 :GPS/北斗 (可选) CPU: 高通Qualcomm 9X07 工作模式: 半双工 接收灵敏度: ≤-108dBm (2/3G) ; ≤-96dBm(4G) 发射功率: 23dBm≤P≤30dBm 音频输出功率: 500mW |  |
| 专网部分 |  |
| 支持信道模式和频率模式 |  |
| 信道模式可手动输入信道号选择信道，最多128个专网信道 |  |
| 支持高低功率（5W/1W） |  |
| 模拟/数码亚音频编解码 |  |
| 紧急报警功能 |  |
| 优先信道扫描 |  |
| 省电功能 |  |
| 超时定时器功能 |  |
| 特定信道禁止发射 |  |
| 频率范围; 400～480MHz、136～174MHz. 信道数量; 128个. 信道间隔; 12.5KHz / 25KHz. |  |

- 电子脚扣系统    2套

该系统包含电子脚扣、手持机和定位管控平台三大部分组成，产品应符合《GB433--2014电子脚扣系统》相关标准，具体参数如下：

电子脚扣技术参数要求：

- 脚扣所用材质须具备抗冲击性。

- ★电子脚扣的锁扣防拨净工作时间大于或等于20min。★电子脚扣的任意部件与固定带之间的连接应能承受1000N的静拉力。★脚镣、脚环非一体式设计，无需双脚束缚时，可灵活拆卸。（提供证实物照片并加盖制造商鲜章）

- ★脚扣内径可调，可调节档数不低于6档。电池容量：3000mAH。

- ★工作时间：应能保证工作状态下工作72h。通信模块：GPS/北斗+4G LTE全网通模块，同时支持电信、联通、移动（默认4G信号，无4G信号情况自动切换为2G信号）。

- 设备锁具：C级锁芯，270分钟的防技术性开锁。

- 定位技术：GNSS定位。

- ★水平定位误差应小于或等于15m。★最小位置更新频率应小于或等于0.1Hz。充电方式：配备接触式充电设备，无充电插孔，充电方便快速。

- 充电时间：小于3.5小时。

- ★电子脚扣锁扣被非正常打开、固定带被剪断、脱离监管区域、与手持监控终端的距离超过20±5m或电池电量不足时，应在3s内发出报警声，并每10s向手持监控终端及指挥管理中心发送相应报警及其位置信息，报警声级应大于80dB（A）。★防护等级：不低于IP68。内嵌扬声器，具备逻辑状态启动扬声器做警示（包括“锁已打开”、“电量低，请充电”、“系统启动成功”）。具备警报声报警（长音、短音）功能。

- ★国内自主知识产权，嵌入式软件具备软件著作权。

- 交货时提供公安部出具的检验报告原件，与★标重要技术参数进行逐一核验。

押解手持机技术参数要求：

- 专用押解手持机，工业级智能终端，与电子脚扣进行配对使用。

- 尺寸≥170×85×23±2mm，整机重量：不大于400克。

- 屏幕尺寸：不低于5寸IPS高清屏，分辨率不低于720*1280

- CPU：四核64位Cortex A53 主频1.3GHZ。

- 内存：ROM EMMC 16GB、RAM  LPDDR2 2GB。支持128GB Micro SD卡。

- 操作系统：Android 7.0。

- 数据通讯：4G、3G、2G、WIFI、Bluetooth。

- 接口配置：高速USB2.0设备端接口，3.5棍插充电接口。

- 电池：8000mAh锂聚合物电池。

- 待机时间：200小时。

- 工作时间：8小时以上。

- 防护等级：不低于IP65

- 语音报警：实时接收电子脚扣推送的语音报警，实时接收平台推送的语音报警，支持自定义语音报警功能。

- 与电子脚扣测距范围不小于25米。

- 实时查看与电子脚扣的距离，超出距离立即报警。

- 实时查看手持机和电子脚扣详情。

- 实时接收平台分发的押解任务，并执行该任务；

- 发送任务结束请求，在没有收到允许任务结束的情况下，任务不可结束。

- 追逃模式下，手持机可实时查看到电子脚扣当前所处位置。

- ★支持1对多功能，1台手持机可同时绑定多台电子脚扣。★手持机支持新建、暂停、结束任务。结束任务时，需指挥管理中心确认。★支持拍摄视频图像，并通过无线网络传至挥管理中心。支持一键授权打开脚扣。

- 支持临时撤防。

- 支持多种线上交流方式（至少包括语音、文字、图片）。

- 数据安全：在完全掉电（卸下电池及不外接电源）的情况下，数据不丢失。

- 交货时提供公安部出具的检验报告原件，与★标重要技术参数进行逐一核验。

定位管控平台技术参数要求：

- 软件采用B/S 架构

- 专用外出押解定位管控系统软件，适用于各种押解业务场景。

- 车辆管理：对押解车辆进行管理和设置。

- 设备管理：对电子脚扣、押解手持机、安防设备等进行管理设置。

- ★路线管理：灵活设定押解路线，对押解路线进行管理，对路线围栏进行划取。

- ★报警管理：对报警信息进行查询、统计。（提供公安部出具的检验报告复印件并加盖制造商鲜章）

- 犯人管理：对被押解人员进行记录管理。

- 警察管理：对押解人员进行记录管理。

- ★权限管理：应具有权限管理功能。

- 视频监控整合功能：平台可整合车载、单兵视频监控信息，并与电子脚扣进行绑定，可快速调取视频监控画面、可快速回放视频监控画面。

- 语音对讲功能整合：平台可整合车载、单兵语音对讲信息，并与电子脚扣进行捆绑，实现实时对讲功能。

- 实时定位跟踪：平台可实时查看电子脚扣、手持机的位置信息，可以即时显示轨迹、清除轨迹。

- ★历史轨迹存贮：应能存贮并在电子地图上显示指定电子脚扣活动轨迹。存贮时间应大于一年。

- 轨迹回放功能：平台可回放车辆、电子脚扣、手持机的轨迹，回放轨迹可按照时速设定轨迹回放的快慢。

- 支持多种线上交流方式（至少包括语音、文字、图片）。

- ★国内自主知识产权，具备软件著作权。

- 交货时提供公安部出具的检验报告原件，与★标重要技术参数进行逐一核验。

- 一次性手铐   80副

材质：尼龙  厚度：3mm  宽度：12mm  长度：700mm   重量:30g

- 电击抓捕手套   6套

1.启动时间≤2.5秒。

2.充满电连续工作时间≥10小时。

3.充满电连击时间≥10个小时。

4.内置聚合物锂电池，可反复充电，电池充饱电时间≤3个小时。

5.充电电压4.5V-5.5V(适合于电脑的USB接口充电,或者使用专业匹配的充电器）

6.每双手套的重量220-350克之间。

7.工作原理：通过电极片接触皮肤，使皮肤产生痉挛效果，从而失去反抗能力。

8.接触原理：利用脉冲电流对人体肌肉具有收缩作用，使人体肌肉产生收缩、痉挛的强烈反应瞬间失去反抗能力

9.接触特性：对人体无任何皮肤和致命伤害

10.电极特性：不规则形状，通过接触电极片人体的皮肤，形成一个电流回路。

11.抗击材质：碳钎维，可以承受100KG以上的压力

12.接触电极对人体无致命的伤害，但不合适长时间的接触。

- 法式防暴盾牌   30个

材质：PC

包边条：PP

尺码：1050*555*4（mm）

防护面积：≧0.46㎡

透光率：78%

耐冲击强度：147J动能冲击

握把/臂带连接强度：≧500N

重量：≦4kg

温适：-20℃～+45℃

特点：连体式法式防暴盾牌，外凸内凹设计，掩护头部免受伤害，具有防护面积大、抗冲击性能强等特点。可单独作战，也可连体作战发挥作战优势。

符合：GA 422-2019《警用防暴盾牌》 中PC防暴盾牌的有关要求。

- 新式手铐   100副

1.产品应符合《GA 1512-2018 公安单警装备 金属手铐》相关标准；

2.手铐尺寸：

两铐体间的距离：52mm-56mm；

啮合三齿状态下手铐的最小孔径：55mm±2mm，；

啮合三齿状态下手铐的最大孔径：82mm±2mm。

3.金属手铐质量（不含钥匙和包装）：≤255g。

4.反锁定位：金属手铐的反锁定位功能应可靠。处于锁闭和反锁定位状态的金属手铐在1500N 静压力作用下，不出现啮合松动或失效现象。

5.防拨性能：三个相互独立的止逆件不同时运动，金属手铐处于反锁状态时，防拨净工作时间达到2min。

6.耐用度：金属手铐正常开启、锁闭7000次，每1000次反锁1次后，根据标准进行试验，能正常使用。

7.耐腐蚀性：耐腐蚀等级应≥6级。

- 酒精测试仪   5个

- 高亮彩色 1.3寸LCD显示屏，不同的光照环境下屏幕底色自动切换，确保屏幕清晰。中文菜单操作界面，方便交警快捷操作。

- 仪器具有多种设置功能，适应各种使用单位要求。

- 电池弱点告警。

- 可存储60000条测试记录，记录内容有日期、时间、温度和酒精浓度值，全部记录都可以查询。

- 按键伴有声音提示，使用直观。

- 测量模式：快速筛查（定性）模式，自动抽气式，有/无酒界限值设定。

| 项目 |  | 指标及参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酒精传感器类型 |  | 电化学燃料电池型酒精传感器 |  |  |
| 量程范围 |  | 0～100mg/100ml BAC(血液酒精浓度） |  |  |
| 测量模式 |  | 快速筛查，自动抽气式 |  |  |
| 抽气方式 |  | 电机连续抽气，抽气速度不低于0. 8L/分钟 |  |  |
| 工作温度范围 |  | -5℃～45℃ |  |  |
| 贮存温度范围 |  | -30℃～70℃ |  |  |
| 测量时间 |  | 支持在仪器上自己调整，最快1秒出结果 |  |  |
| 环境压力 |  | 600～1400hPa |  |  |
| 环境温度 |  | 20～98%r.h. |  |  |
| 显示屏 |  | LCD显示屏 |  |  |
| 电池 |  | 1节充电电池，3.7V/3000mAh |  |  |
| 连续测量时间 |  | 8小时以上 |  |  |
| 手电 |  | 两个3W照明灯 |  |  |
| 马达提示 |  | 酒精浓底超过预设置发出振动提示 |  |  |
| 主机尺寸 |  | 长（330）X外径（45）mm |  |  |
| 仪器重量 |  | 约258克（含电池） |  |  |
| 测试方式 项目 |  | 测试距离4-5cm测试 |  |  |
|  |  | 测试浓度（mg/100ml） |  |  |
|  |  | 20 | 40 | 150 |
| 出值时间 |  | ＜5s |  |  |
| 归零时间 |  | ＜10s |  |  |
| 测值范围 |  | 15～35 | 35～65 | ＞80 |
| 灵敏度 | 测试距离8-10cm测试 | 测试20mg/100ml的浓度，仪器测值大于8mg/100ml |  |  |

- 手持式液压钳   2个

液压剪切钳采用宇航高强度轻质合金制造，重量轻，剪切能力强，张开闭合耗时短。见到端部开口距离≥150 mm

额定工作压力63 MPa

最大剪断能力（Q235 材料）28 mm（圆钢）

空载张开时间（机动泵供油）≤25 s

符合《JBT 11241--2011手持式液压钳》标准

- 战术防暴头盔   30顶

材质：壳体使用ABS工程塑料制作。防渗漏、防49J能量的冲击、能承受88.2J能量的穿刺。缓冲层使用泡沫加软质吸能材料制作，面罩使用PC材料制作且经防雾处理。面罩可承受4.9J动能的撞击、能承受1g铅单以150m/s±10m/s速度的冲击 。面罩透光率为88.7%。

结构：由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置（系带、下颏托、佩戴扣和盔顶悬挂系统）、护颈组成。护颈采用软质材料制成，与壳体可拆卸、可连接。与壳体连接后，沿矢面延伸出盔体的有效长度是125mm。

耐穿透性能：能承受88.2J能量的穿刺。

阻燃性能：防暴头盔壳体外表面续燃时间为6s.

适宜温度：-20℃±2℃～+50℃±2℃

颜色：藏蓝色

尺寸：34*27*27cm

重量：≦1.67kg

防暴头盔须通过公安部特种装备质量监督检验中心检验。

执行标准为《GB294--2012警用防暴头盔》

- FAST战术防弹头盔   10顶

一、产品介绍：法斯特款防弹头盔由盔壳下颌带，盔顶悬挂系统构成。质轻并可配合降噪耳机使用。防弹头盔内里为可调节系统，舒适并有很强的缓冲功能。头盔外面有附带导轨，可扩展装备。

二、产品特性：

（1）、防护材料：新型高性能高科技合成材料

（2）、防护等级：GA293-2012《警用防弹头盔及面罩》2级（即防54式手枪发射的51式7.62mm手枪弹（铅芯）。

（3）产品特点：能耐各种化学物品腐蚀、耐紫外线光照、防水、防弹性能优越，与夜视仪、防毒面具等具具有优良的适配性能，产品质量批次一致性高。

三、产品规格：

（1）防护面积：≦0.11㎡

（3）产品重量：≧1.3kg

（4）防弹级别：2级

四、执行标准：产品符合GA293-2012《警用防弹头盔及面罩》中2级要求（实际已达到3级）。并且已通过中国兵器工业防弹器材质量监督检验中心的检测。

五、附加条件：不少于500万责任险

- 防毒面具   10套

卡口式装配设计，安装拆卸方便，柔软垫圈保证密合性；

呼吸口向下设计，减少热量和湿气聚集，防止雾气阻挡视线；

四点固定头戴，佩戴稳固，保证其高气密性能；

亲肤类硅胶，佩戴稳固，舒适贴面；

防护对象包含氢氰酸、氯化氢、砷化氢、光气、双光气、氯化苦、苯、二氯甲烷、路易氏气、芥子气、磷化氢等。

执行标准：《GB 2890--2009呼吸防护 自吸过滤式 防毒自吸面具》

- 执法记录仪视频采集站   1套

执法记录仪视频数据采集站应具有如下优势特点：

- B/S架构、支持分布式下载

- 支持记录仪数据远程下载

- 自动采集、自动删除

- 自动充电、无人值守

- 万向福马轮*4自由移动

- 7*24*365全天候运行

- 支持通过Web浏览器进行实时访问和参数配置

- 支持SDK开发

| 系统软件 | 操作系统 | Win7 64位（可选win10 64位） |
| --- | --- | --- |
|  | 数据库 | Mysql |
|  | 采集软件 | 移动执法电子证据管理系统 |
| 硬件配置 | 显示组件 | 19寸液晶显示屏，物理分辨率1280*1024 |
|  | 触控组件 | 四点红外触摸屏 |
|  | 主芯片组 | 双核CPU Intel芯片组，可选购其它Intel系列处理器 |
|  | 内存容量 | 4G DDR 1600/1333/1066 MHz，（可选购8~32G） |
|  | 系统硬盘 | 60G SSD |
|  | 存储容量 | 4T |
|  | 采集接口 | Mini/Micro USB *20口 |
| 应用功能 | 采集管理 | 记录仪注册绑定管理 |
|  |  | 支持采集过程断点续传 |
|  |  | 采集进度与充电状态动态显示 |
|  |  | 采集设备与屏幕显示位置一一对应 |
|  |  | 设备自动采集且同时采集数量可定制 |
|  |  | 符合公共安全行业标准接口的认证规则 |
|  | 数据处理 | 视频文件无压缩原始画质 |
|  |  | 自动分类（根据文件类型，分辨率或日期） |
|  |  | 自动上传至指定服务器 |
|  |  | 上传策略可配置（时间段，目标地址，文件类型，网络带宽等） |
|  |  | 自动对记录仪进行校时，自动校验采集完成状态，自动清空数据 |
|  | 存储管理 | 存储策略管理（存储路径，存储文件类型，压缩方式等） |
|  |  | 存储空间管理（清理方式，预警方式，扩容方式，备份方式等） |
|  |  | 存储状态显示 |
|  |  | 数据库定时备份 |
|  |  | 分布式证据下载、查看 |
|  | 数据安全 | 非授权用户无数据操作权限 |
|  | 数据同步 | 与管理平台主动+被动交互，双向数据库同步容错机制 |
|  | 权限管理 | 无限层级权限递归管理 |
|  | 内部通讯 | 内嵌网页即时通讯工具 |
|  | 证据研判 | 重要证据传递分享研判 |
|  | 工作考核 | 人员考核，单位考核 |
|  | 报表分析 | Excel可视化图形报表二次加工，PDF可视化图形报表防篡改 |
|  | 站点管理 | 多级工作站站点管理 |
|  | 日志管理 | 操作日志记录 |
|  | 法制风采 | 动态图片编辑展示法制风采信息 |
|  | 法制速递 | 法制新闻编辑展示传递正能量 |
|  | 兼容性 | 符合《GA/T947.3-2015单警执法视音频记录系统 第3部分管理平台》，支持连接符合公安部（GA/T947-2015）标准的不同品牌厂商、各种型号的记录仪设备。 |
| 主机接口 | 开关机按键 | 物理按键*1 |
|  | 网络接口 | RJ45*1 |
|  | 数据接口 | USB-A母*2 |
| 物理特性 | 电源 | AC IN：100~240V;50~60Hz 过压保护，过流保护，过功率保护，短路保护 |
|  | 功耗 | ≤400W |
|  | 工作温度 | -20℃~60℃ |
|  | 工作湿度 | ＜90% |
|  | 外形尺寸(mm) | 宽500mm*高1560mm*深470mmm |
|  | 产品净重 | 约35kg |
|  | 产品毛重 | 约60kg（木箱包装） |

- 防沾染隔离服   10件

- 防护服为连身式结构，带有连体帽子，结构合理，穿脱方便，结合部位严密。袖口、脚踝采用弹性收口，帽子面部收口及腰部采用弹性收口、拉绳收口或搭扣。 2、防护服液体阻隔功能 抗渗水性：防护服关键部位静水压应不低于1.67kPa 透湿量：防护服透湿量应不小于2500g/（㎡*d） 抗合成血液穿透性：防护服抗合成血液穿透性应不低于1.75kPa，表面抗湿性：防护服外侧面沾水等级应不低于3级 4、断裂强力：防护服关键部位材料的断裂强力应不小于45N。 5、断裂伸长率：防护服关键部位材料的断裂伸长率应不小于15%。 6、过滤效率：防护服关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应不小于70%。 7、抗静电性：防护服的带电量应不大于0.6μΜ/件 9、静电衰减性能：防护服静电衰减时间不超过0.5s 10、微生物指标：防护服应符合GB 15979-2002中微生物指标要求，防护服包装上标志有“灭菌”或“无菌”字样或图示的防护服应无菌。 11、环氧乙烷残留量：经环氧乙烷灭菌的防护服，其环氧乙烷的残留量应不超过10μg/g。 12、包装：单个产品独立包装，标识清楚 13、产品表观完整，不得有破损、撕裂、缺损等问题。 14、生产环境通过ISO13485标准。 15、产品还应符合《GB19082-2009 医用一次性防护服》的相关标准。

备注：签订合同后三日历天内供货、验收、培训。