一、功能要求

采购范围：人行通道闸机（双）及配套设施要求。

1、采用200万以上像素及1024*600以上分辨率人像识别技术控制闸机开合及考勤，支持我院现有钉钉考勤系统；

2、具备人像识别的同时进行测温防疫检测功能，测温距离在0.5m-1.5m之间，测温范围30℃-45℃，精度±0.5℃（无黑体），具备测温报警功能；

3、认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过外接读卡器， USB 接口外接身份证等方式，实现人证比对功能；

4、支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.5s，人脸验证准确率≥99%；

5、具备身份信息录入、身份证读取、比对功能；支持人脸采集、指纹采集、身份证采集、卡片录入（Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）等功能；

6、存储采取云端或本地存储均可，支持最少30000张人脸、30000张卡（外接读卡器），100000条事件记录；

7、支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计；

8、设备集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容；

9、设备可联网运行，支持远程控制管理、单机离线运行；

10、采用“双进双出”的双通道设计，保证至少一条可过电动车；

11、设备具备进出自动复位以及超时未进复位功能；

12、设备支持进出方向通行状态（受控、自由通行、禁止通行、连续快速通行等）的灵活配置；

13、设备支持分时间段（最多支持8个时间段）常开、常闭模式灵活选择；

14、设备集成开关控制、无线接收器功能，可选配遥控器使用可实现遥控开门（遥控器、闸机支持一对多匹配控制，空旷条件下遥控距离可达30m）；

15、设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入，未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警；

16、设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤；

17、设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；

18、设备支持断电通行，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌；

19、设备采用LED指示通行方向，显示通行状态，指示灯亮度可自定义调节；

20、设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报警，翻越报警；

21、自带漏电保护器，整机相关电气模块工作电压均不超过24V；

22、闸机采用304不锈钢材质；设备在户外使用，应具备防雨和凝露等功能，保障人员、设备安全；

23、系统具备配置测温参数、实时监测界面、支持查看抓拍图、热成像图、登记异常人员信息等功能；可查看温度异常告警记录，并支持导出数据；在回看中查看对应测温记录，并支持导出数据；登记管理中能查看相关登记记录，并支持配置登记模板；数据统计中支持查看对应测温统计数据；数据报告中支持导出对应测温报告；

24、设备运行所需网络设备；系统平台的运行设备，如需计算机，可利用我院现有设备；

25、项目包含破路、水泥回填，布线到相应的门禁平台，各类配件：网线、压线管、线槽等。

二、注意事项

1、承诺提供数据对接的接口，供采购方进行考勤数据对接；

2、工期：合同签订起20日历日；

3、质量要求：合格；

4、质保期限：3年；

5、投标人需携带彩色设计效果图及材质介绍参加评标；

6、货物款、税金、施工费等均含在总报价中；

7、货物验收合格后，需方凭供方开具的正规发票向供方支付全部货款的97%；剩余3%作为质保金，一年后如无质量问题，由需方无息支付供方；

8、安装和验收：按合同期限交货，由供方负责免费运输、就位、安装调试，并满足招投标书、合同、技术协议要求；

9、质保期：自验收合格之日起，供方质保期至少三年；

10、项目完成期限：合同签订后第二日起20日历日内；

11、送货及施工地点：郑州市中级人民法院大门口。