项目需求与技术要求

一、项目简介

1、项目名称：郑州市中级人民法院餐厅分体空调强电改造项目；

2、项目实施地点：郑州市中级人民法院餐厅；

3、项目涉及的不同尺寸变径的数量及所需电缆辅料的数量由投标供应商在现场踏勘时自行计算；

4、项目总预算:98000.00元,报价超出此预算的投标为无效投标。

二、执行标准

1.《建筑设计防火规范》GB16-87(2002年版)；

2.《建筑内部装修设计防火规范》GB8624-2012；

3.《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002。

三、项目需求

| 序号 | 名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 1000*1200 mm ;配电箱板 材的各项指标符合国家的有关规定，箱体采用的冷轧钢厚度≥2.0mm。 | 个 | 1 | 国内知名品牌 |
| 2 | 配电箱 | 700*800 mm ；配电箱板 材的各项指标符合国家的有关规定，箱体采用的冷轧钢厚度≥2.0mm。 | 个 | 1 | 国内知名品牌 |
| 3 | 漏电断路器 | 三相4线 250A ，满足国标GB/T13955-1992,GB/T14287-1993及相关标准要求。 | 个 | 1 | 国内知名品牌 |
| 4 | 漏电断路器 | 三相4线 125A ，满足国标GB/T13955-1992,GB/T14287-1993及相关标准要求。 | 个 | 1 | 国内知名品牌 |
| 5 | 三相空气开关 | 32A ,满足国标GB/T10963.1-2020 | 个 | 20 | 国内知名品牌 |
| 6- | 线管 | DN32 ,管壁厚度≥1.5mm，阻燃自熄时间≤30s，电气性能15min内不击穿，R≥100MΩ，其他性能满足JG/T 3050-1998 | 根 | 170 | 国内知名品牌 |
| 7 | 线管 | DN40 ,管壁厚度≥1.9mm，阻燃自熄时间≤30s，电气性能15min内不击穿，R≥100MΩ，其他性能满足JG/T 3050-1998 | 根 | 50 | 国内知名品牌 |
| 8 | 电缆 | ZRYJV 4*50+1*25 ，满足GB/T9330-2008;GB/T19666-2005及相关标准要求。 | 米 | 20 | 国内知名品牌 |
| 9 | 电缆 | ZRYJV 4*35+1*16 ，满足GB/T9330-2008;GB/T19666-2005及相关标准要求。 | 米 | 30 | 国内知名品牌 |
| 10 | 电缆 | ZRYJV 5*6 ，满足GB/T9330-2008;GB/T19666-2005及相关标准要求。 | 米 | 380 | 国内知名品牌 |
| 11 | 电缆 | ZRYJV 5*4 ，满足GB/T9330-2008;GB/T19666-2005及相关标准要求。 | 米 | 200 | 国内知名品牌 |
| 12 | 人工费 |  | 项 | 1 |  |

四、其它

1、货物款、税金、搬运费、安装调试费、培训费等均含在总报价中；

2、货物验收合格后，需方凭供方开具的正规发票向供方支付全部货款的97%；剩余3%作为质保金，一年后如无质量问题，由需方无息支付供方；

3、安装和验收：按合同期限交货，由供方负责免费运输、就位、安装调试，并满足招投标书、合同、技术协议要求；

4、质保期：自验收合格之日起，供方质保期至少三年；

7、项目完成期限：合同签订后第二日起20日历日内；

8、送货及施工地点：郑州市中级人民法院餐厅厨房。