第一部分  采购需求

一、项目简要说明

1、基本情况：河南省郑州市中级人民法院办公楼改造卫生间蹲便冲水感应器。

2、预算金额（最高限价）：142000.00元。

3、项目内容：卫生间蹲便冲水感应器

①外置红外感应；

②风格：现代，ABS外壳；

③主控阀芯材质：铜合金材质；

④直流电源，具备内置电池；

⑤安装高度：300-500MM；

⑥外螺纹：G1B，管径32MM进水管。

二、基本参数：

供电方式： DC 4.5VIAC 100~240V

感应时间：离开3-5s冲水

感应环境：温度1℃~55℃，湿度≤95%

水管口径：进水端G1"(DN25)

水压范围：流动压0.1MPa-静压0.7MPa

三、其他参数:

1、给水器具应外观光洁，标识清晰，外露表面涂、镀层应结合良好。

2、给水器具组装紧固件应牢固、无松动。

3、防触电保护：符合III类器具及II类防触电控制器的要求。

4、控制距离：控制距离的误差应为:60-80cm之间;

5、抗干扰性能：多台给水器具间隔50cm同时通电工作时，不应产生误动作；

6、断电保护：具备。

7、防虹吸性能：具备。

8、密封性能:符合CJ/T194-2014第8.12标准。

四、其它要求：

1、拆除费、货物款、税金、安装费等均含在总报价中。

2、拆除、安装和验收：按合同期限施工，由施工方负责设施拆除、改造、安装调试、垃圾清运等，并满足招投标书、合同、技术协议要求。

3、质保期：自验收合格之日起1年。

4、项目完成期限：合同签订后第二日起10日历日内。

5、送货及施工地点：郑州市中级人民法院。

五、工程量清单

| 感应器冲水阀改造工程量清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 感应冲洗阀 | 套 | 179 | 外置 |
| 32疏水弯管 | 根 | 179 | 32*1.2*300*300 |
| 32不锈钢弯头 | 根 | 72 | 32* |
| 内丝弯头 | 根 | 72 | 32*1.2 |
| 32内丝 | 根 | 179 | 32*1.2 |
| 300*300地砖 | 块 | 358 | 拆除及恢复 |

第二部分  评分办法

评标方法和评分标准

总分100分。

其中：报价部分（30分）、技术部分（50分）、服务部分（20分）

| 序号 | 评分内容及分值 | 说明 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目报价（30分） | 基准价格为有效报价平均值的98%。 受邀方等于基准价格的，得分30分。 受邀方报价高于基准价格的，按以下公式计分（计算结果四舍五入到整数）：价格评分=[1－（投标价格－基准价）÷基准价×2]×30 受邀方报价低于基准价格的，按以下公式计分（计算结果四舍五入到整数）：价格评分=[1－（基准价－投标价格）÷基准价]×30 | 报价文件 |
| 2 | 技术部分(50分） | - 满足基本参数最低需求的得20分，有任意一项未满足的不得分。 - 满足其他条件要求符合标准每项得3分，不满足不得分。 - 具备新功能每增一项加2分，满分6分。 | 投标文件 |
| 3 | 服务部分（20分） | ①承诺额外提供延保一年得2.5分，最高得5分，不提供额外延保的不得分（0-5分）。 ②根据售后服务内容、方式详尽的程度，售后服务保障体系合理完备程度打分（0-5分）。 ③根据工期保证、质量保证、响应速度、应急处理等各方面打分（0-10分）。 | 投标文件 |